# 实验三《桌面物体自动分类整理》提交材料对照表

任务书 §七　｜　机械臂集成小组项目Ⅰ　｜　组长 马晨曦（24020036047）　｜　赵彦淞 · 安思瀚　｜　2026-09

| 任务书要求（ § 七） | 落地物（仓库内路径） | 打开就能核对的证据 | 现状 |
| --- | --- | --- | --- |
| § 七 .1 完整 ROS 2 工程、 Launch 文件和依赖说明 | exp3_public/exp3/ ： sort_core/ 任务控制核心 ＋ ros2/sort_msgs/ 取放契约 ＋ ros2/exp3_sim/ 仿真包 ＋ real/ 真机线 单 Launch ： exp3/ros2/exp3_sim/launch/exp3_sim.launch.py 依赖说明： exp3/docs/依赖说明.md | 这一个 launch 文件同时起相机、识别、机械臂与任务控制 colcon build --packages-select exp3_sim 通过，且 ros2 pkg list 命中 exp3_sim / sort_msgs 实跑留证：实验3_仿真运行证据_20260923/r11_20260924/（records.jsonl / result.json / 运行日志） | 代码与文档齐 ✅ 单 Launch 实跑已通过 2026-09-24 仿真记分轮 verdict=PASS： placed_ok=5 / objects_seen=6，规划失败 0 |
| § 七 .2 目标检测模型、类别说明及桌面网格配置 | 模型： weights/best.pt （ YOLOv8 ， 22.5 MB ，类 cup / mouse ） 类别说明： exp3/sort_core/taxonomy.py 、 exp3/config/task.json 的 classes 网格配置： exp3/config/grid_cells.json （仿真六格）、 exp3/config_real/grid_cells.json （现场实测） | 识别短片用 --detector yolo 跑，画面带框与置信度 config_check.py 读出六格与两个料盒 | 模型与类别齐 ⏳ 真机网格坐标待实测回填 |
| § 七 .3 BehaviorTree XML 或状态机配置文件 | 规格： exp3/docs/state_machine.md （本次新写， 20.5 KB ： 11 个状态与转移表、三关判定、 EXEC 六段子状态机） 阈值载体： exp3/config/task.json （ fail_limit / no_exec_limit / max_rounds ） | 打开该文档，逐条与 sort_core/task.py 对应；阈值与代码同源 | ✅ 已有 原为零产物，本次补齐 |
| § 七 .4 仿真与真机演示视频 | exp3_sim.mp4 、 exp3_real.mp4 | 能播即可；按老师确认的口径，答辩只播视频 录屏脚本：实验3_仿真运行证据_20260923/cam_record.py（订阅 /overhead/image_raw 写 mp4，不依赖 GL） 仿真录屏：实验3_仿真运行证据_20260923/exp3_sim.mp4（393.7 s / 640×480 / 10 fps / 3937 帧 0 丢帧，画面烧入仿真时间戳，可与 records.jsonl 逐行对齐） | ✅ 仿真已录 真机待现场 注：该段录的是 run_20260924_114931（录屏并发，placed_ok=3）；记分轮 PASS 的凭据另有 run_20260924_112831 |
| § 七 .5 分类结果、异常测试记录、任务日志和简要实验报告 | 分类结果：现场作业包 5_分类结果记录表.md （空表，现场照抄） 异常测试记录： exp3/docs/异常测试记录.md 任务日志： exp3/exp3_logs/run_*/ （ result.json 、 records.jsonl 、 run.log ） 简要报告：小组报告与三份个人报告 | 离线已有两轮完整记录： run_20260912_161910 、 run_20260916_164515 ， verdict=PASS 、 placed_ok=6 真机每轮成败由 result.json 的 verdict / exit_status / reasons 三个字段给出 仿真记分轮 run_20260924_112831：verdict=PASS、placed_ok=5、规划失败 0 仿真异常轮 run_20260924_114058（c3 空置）：verdict=TRIAL，records 里无 c3 行，其余 5/5 成功 | 结构齐 ⏳ 记录表与现场两轮待回填 ✅ 仿真两轮记录已有 |

说明：本表每一格都可回溯到仓库里的具体文件；标 ⏳ 的数值与截图等现场产生，本表不预先填写。

仿真记分轮的口径（务必分开陈述）：

云机容器内无 GPU，Gazebo 走软件渲染，跑到第 3~4 轮会出现画面停滞（帧戳推进而画面内容不变），依赖图像的 HSV 检测因此失效。为把故障隔离在渲染这一段、继续验证下游链路，记分轮改用真值投影生成检测框：物块世界坐标经同一份已标定的相机参数投影为像素，再走完全相同的“像素 → 桌面 → 网格”映射，相机标定与映射链路未作任何改动。因此该轮能证明相机标定、投影与网格映射正确，以及规划—取放—落料—回航这条执行链可行；不声称 HSV 检测算法在整轮任务中稳定有效（渲染健康的第 1 轮 HSV 实测 6/6 正确映射，作为检测算法有效性的证据单独保留）。遗留：叠第 2 层时物块互穿导致 LCP 爆解（LCP=122847），第 2 层落差 dz 需加大。